COMUNE DI URBINO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Settore Urbanistica

AVVISO N. 01/2015 DEL 14/01/2015

NUOVE DEROGHE PER GLI EXTRASPESSORI E PER L’ISTALLAZIONE DI

SCARICHI A PARETE INTRODOTTI DAL D.Lgs. n.102/2014

1. MODIFICA ALLE DEROGHE PER I c.d.. EXTRASPESSORI

Le modalità di deroga ai c.d. extraspessori introdotte dall’art. 11 del D. Lgs. 115/2008 sono state abrogate e modificate dall’art. 14 del D.Lgs. 102/2014.

In particolare:

- PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

Per derogare ai maggiori spessori delle murature e dei solai è necessario dimostrare che l’indice di prestazione energetica (Epi) diminuisca di almeno il 20 per cento rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 192/2005.

I nuovi spessori derogabili sono:

-  max 30 centimetri eccedenti i 30 cm, per tutte le strutture (murature e solai) che racchiudono il “volume riscaldato” .

- max 15 centimetri eccedenti i 30 cm, per i solai orizzontali intermedi.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la deroga riguarda esclusivamente le strutture che racchiudono il volume riscaldato. Sono pertanto escluse dalle deroghe le strutture delimitanti vani scala condominiali, garage, cantine, depositi, sottotetti non accessibili, ecc., qualora non riscaldati.

- PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI

Per derogare ai maggiori spessori delle murature e dei solai è necessario dimostrare una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Le deroghe sono state portate a:

- max 25 centimetri eccedenti lo spessore esistente, per tutte le pareti verticali esterne.

- max 30 centimetri eccedenti lo spessore esistente e l'altezza massima dell'edificio, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

2. MODIFICA ALLE DEROGHE PER GLI SCARICHI A PARETE

L’art. 14 del D.Lgs. 102/2014 modifica anche l’art..5 del D.P.R. n. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, …. degliimpianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, estendendo le possibilità di deroga all'installazione di scarichi a parete (comma 9-bis) ed introducendo però l'obbligo del rispetto di requisiti prestazionali dei generatori di calore installati (comma 9-ter).